ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ В КАЖДЫЙ ДОМ!!!

Значительную часть жизни человек проводит в своем доме, квартире. Кажется, что это единственное место, где нам ничего не угрожает. Однако, как показывает статистика, большая часть погибающих в огне  при пожарах расстаются с жизнью, находясь дома. Эти пожары обнаруживают соседи, случайные прохожие, когда вероятность спасения хозяев уже невелика. Как правило, случаи гибели происходят ночью, когда люди находятся в состоянии сна и получают отравление угарным газом. В России  в 2018 году при на пожарах погибло 7891 человек , в т.ч. 437 детей.  Основные причины пожаров- это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, нарушения правил пожарной безопасности, связанные с печным отоплением, неосторожность при курении,  неосторожное обращение с огнем, детская шалость. На сегодняшний день автономный пожарный извещатель (АПИ) является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров. Они выделяются среди средств активной защиты от огня, поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. Так же они не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Для того, чтобы он долгое время служил верой и правдой, необходимо знать несколько правил, за ним необходимо правильно ухаживать. Очень важно верно выбрать место установки извещателя. Оптимальная точка - в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери, где происходит движение воздушных потоков. Срабатывая, извещатель подает громкий сигнал, чтобы разбудить крепко спящего человека и заглушить любой звук работающей бытовой техники, (например, пылесоса или стиральной машины). Многих интересует, как прекратить звучание, если извещатель сработал не от пожара. Для этого необходимо проветрить помещение либо в течение нескольких секунд пропылесосить АПИ, не снимая с потолка. От чего происходят ложные срабатывания? Нередко это бывает из-за того, что пары жиров и других веществ, попадая в отверстия дымовой камеры, оседают на стенках пластмассового корпуса и, высыхая, превращаются в плотный налет. Еще одна причина срабатываний - попадание в камеру дыма из печи, со двора через открытую дверь или в результате активного курения. Но это говорит о том, что ваш извещатель отлично работает, и следует только устранить источник дыма. И последняя причина, что, впрочем, встречается крайне редко - неисправность извещателя. Замена элемента питания производится один раз в год и не представляет собой ничего сложного. Извещатель снимается с потолка, достается использованный элемент и вставляется новый. Одновременно нужно очистить дымовую камеру от пыли с помощью пылесоса. Если индикатор, находящийся на корпусе извещателя, начал поблескивать, не издавая звукового сигнала, значит, АПИ готов исполнять свои функции.

В нашем районе профилактические группы, куда входят представители администрации район, сельских поселений,  органов опеки,  социальной защиты, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники МЧС, регулярно проводят рейды по местам проживания социально неблагополучных и многодетных семей, одиноких пожилых людей. В ходе профилактических мероприятий проводятся проверки условий проживания, осмотры отопительных приборов, печей, электропроводки, а также проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности с вручением памяток жильцам. Кроме того, в каждом из посещённых домов и квартир производится проверка автономных дымовых пожарных извещателей, которые ранее были установлены в этих домах согласно Указа Главы Республики Башкортостан от 1 июня 2016 года по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан. Таких извещателей с 2016 по 2018 годы в Бижбулякском район безвозмездно установлено 648 шт. Те граждане, которые не попадают под эту категорию, могут самостоятельно приобрести АДПИ в специализированных магазинах. Ведь стоимость дымового извещателя неизмеримо ниже, чем потери от самого небольшого возгорания.

Необходимость установки извещателей в каждом доме бесспорна. Не забывайте: дело обеспечения пожарной безопасности – дело общее! Вовремя задумывайтесь о своей безопасности!